医疗设备技术参数

包1：高能红光治疗仪技术参数

1.光源：LED光源
2.▲波长： 633nm±10nm（红色可见光）
3.▲有效照射面积：≥150cm²
4.▲功率密度：≥250mW/cm²（提供检测报告）
5. 照射距离：≥10cm，可调
6.▲治疗头调节：360°可调
7.显示系统：彩色液晶触摸屏
8.冷却系统：风冷
9.定时时间：≥120分钟，可调
10.输入电源：AC220V±22V。
配置清单
1.红光治疗仪主机 1台
2.照射头治疗头 1个
3. 防护眼镜 1副
4.防护眼罩 1副
5.锁开光钥匙 2把
6.电源线 1根
7.备用保险 2个
8.用户使用说明书 1份

包2：低能量激光生发仪技术参数

光源：激光光源

▲波长：650-670nm

适用范围：有医疗器械许可证（提供注册证证明）

▲适用于促进毛发生长。

具备可选配光疗模块接口，可选配≥4种波长光疗模块：590nm、633nm、450+633nm、UVA1。

脉冲宽度：≤250ms±10ms

有温度指示功能

▲使用年限：≥10年

辐照面积≥950cm2

包3：环钻治疗仪技术参数

1、需获得 NMPA 认证的手术动力系统设备，适用范围用于皮肤组织的钻孔、切割等操作处理。同时可适用于毛囊移植手术中提取毛囊使用。

2、不小于8 寸触摸液晶屏。

3、可调节设定输出转速，有无极调速模式。

4、使用时噪声≤75dB。

▲5、有不同型号钻头刀具，能适用于高温高压和环氧乙烷消毒等多种灭菌方式。

6、配备医用脚踏开关，符合YY 1057-2016标准。

7、钻取的皮肤组织能自动计数。

8、钻头的旋转角度可调。

▲9、具备开关电源双路输出电压电流。

10、具备间歇运行和持续运行两种方式。

▲11、具备双系统独立操作，分别各自独立接口，互不干扰独立操作功能。